1. Architektur / Überblick

- Backend: smart_home.backend_app (Flask-Server, REST-API + eingebettetes Dashboard-HTML/JS).

- OOP-Komponenten im Paket smart_home:

  - grid_meter.py – liest Netzleistung vom Stromzähler.

  - pv_inverter.py – liest PV-Leistung (Kostal-Wechselrichter per Modbus).

  - wallbox.py – liest Wallbox-Leistung (Modbus POWER_TOTAL).

  - surplus_controller.py – Regelung für PV-Überschuss (Phase, Strom).

  - simple_goe_client.py – eigener HTTP-Client für go-e (setzt Strom, Phasen, Start/Stop).

  - car_client.py – Renault-API (SoC, Reichweite etc.).

- Frontend: reines HTML/CSS/JS in backend_app.py (Variable HTML_PAGE); das Dashboard holt Daten über /api/status und setzt den Modus über /api/mode.

2. Wichtige Design-Entscheidungen

- Kein goecharger_api_lite mehr im Produktiv-Code
→ Stattdessen SimpleGoEClient mit requests, um Problemen mit aiohttp/Eventloops auszuweichen, insbesondere auf dem Pi.

- Wallbox-Regelung:

  - Regelschritt alle 5 Minuten (CONTROL_PERIOD_SEC).

  - Intern:

    - Mittelwerte grid_kw_avg, wb_kw_avg über ~5 min.

    - P_pv ≈ WB_avg − Grid_avg.

    - P_available = max(0, P_pv − deltaP).

  - Anzeige: p_available_now aus Live-Werten (nicht aus den 5-Minuten-Mittelwerten).

- Fehlerhafte WB-Leistung beim Ein-/Umschalten
→ Ausreißer > 11 kW werden verworfen, es wird kurzfristig 0 kW angezeigt.

- Zwei Betriebsmodi:

  - "pv_surplus": SurplusController aktiv, setzt Phase/Strom.

  - "monitor_only": nur Anzeige, nicht eingreifen.

  - Modus ist globaler Zustand in AppState und wird über /api/mode geändert.

3. Raspberry Pi-Setup / Systemd

- OS: Raspberry Pi OS (64-bit, Debian Trixie), Python 3.13 als System-Python.

- Projektpfad: ~/smart_home/smart_wallbox/oop_project.

- Virtuelle Umgebung: ~/smart_home/venv

  - Aktivierung: source ~/smart_home/venv/bin/activate

- Backend-Service:

  - Unit: /etc/systemd/system/smart_wallbox.service

  - Start/Status:

    - sudo systemctl restart smart_wallbox.service

    - sudo systemctl status smart_wallbox.service

- Kiosk-Service (Wayland/Weston + Chromium, Vollbild):

  - User-Unit: ~/.config/systemd/user/kiosk.service

  - Start/Status:

    - systemctl --user restart kiosk.service

    - systemctl --user status kiosk.service

  - Läuft autostart über systemd-user.

Wichtig für spätere Fehleranalyse:
→ Wenn Dashboard nicht erreichbar ist: zuerst smart_wallbox.service checken.
→ Wenn Display schwarz ist / keine Anzeige: kiosk.service checken.

4. Konfiguration / „Magische“ Parameter

- IP-Adressen im Code (in backend_app.py und den Klassen):

  - Wallbox IP WB_IP (go-e).

  - Grid-Meter IP.

  - PV-Wechselrichter IP + Modbus-Port/Slave.

- Schwellen in ControllerParams (SurplusController):

  - thres_1to3_start, thres_1to3, thres_3to1, thres_start, thres_stopp, min_current, max_current, deltaP.

- Regelintervall: CONTROL_PERIOD_SEC = 300 (5 min).

- Sampling des Netz-/PV-Wertes: im Sekundenraster, Mittelwertbildung über die letzten 5 min.

5. Renault-API / Zugangsdaten

- E-Mail und Passwort nicht im Code, sondern als Umgebungsvariablen:

  - MYRENAULT_EMAIL

  - MYRENAULT_PASSWORD

- Auf dem Pi: in ~/.bashrc gesetzt, z. B.:

  - export MYRENAULT_EMAIL="..."

  - export MYRENAULT_PASSWORD="..."

- Wichtig: nach Änderungen an ~/.bashrc neue Shell oder source ~/.bashrc.

Typischer Fehler: Fahrzeug-Kachel leer → meist fehlen diese Variablen oder Renault-API ist temporär down.

6. Tests / Entwicklung

- Tests liegen in tests/; Projekt als Paket smart_home (mit __init__.py).

- Aufruf lokal oder auf dem Pi:

  - cd oop_project

  - pytest -v

- Sinnvoll bei Umbauten an Logikklassen (SurplusController, GridMeter, PVInverter, Wallbox, CarClient), um Seiteneffekte zu erkennen.

7. Frontend-Besonderheiten

- Dashboard-HTML ist inline in backend_app.py (Variable HTML_PAGE).

- Layout:

  - Grid mit Kacheln (.cards).

  - Neue Kachel „Betriebsmodus“ mit zwei großen Buttons für die Modi.

  - Scrollbar abgeschaltet über:

    - html, body { overflow-y: hidden; overflow-x: hidden; }.

- Polling alle 2 s: fetchStatus() ruft /api/status auf.

- Button-Events:

  - setMode('pv_surplus') bzw. setMode('monitor_only') POST /api/mode.

8. Typische Stolpersteine

- Python-Versionen / Pip:

  - Auf dem Pi bewusst keine goecharger_api_lite / aiohttp im Produktivweg, weil das mit 3.13 problematisch war.

  - Stattdessen requests-basierter SimpleGoEClient.

- Wenn requests-Aufrufe zur Wallbox fehlschlagen:

  - Meist IP geändert, WLAN-Problem oder /api/set Syntax geändert – dann in SimpleGoEClient anpassen.

- Bei Änderungen am Standort / Netz:

  - WB_IP, GRID_IP, PV_IP etc. im Code prüfen.

9. Maßnahmen zur Reduzierung von Schreibzugriffen auf SSD/USB-Stick (Raspberry Pi 4)

- Temporäre Verzeichnisse in RAM verlagert (tmpfs)
In der Datei /etc/fstab wurden folgende Einträge ergänzt:
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=100m 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=100m 0 0
Wirkung: Alle temporären Dateien (Python, Modbus, Chromium, Flask) liegen jetzt im RAM. Keine Schreibzugriffe auf den SSD-Stick für temporäre Daten.

- journald auf RAM-only umgestellt
In der Datei /etc/systemd/journald.conf wurden folgende Zeilen aktiviert bzw. ergänzt:
Storage=volatile
SystemMaxUse=16M
RuntimeMaxUse=16M
Wirkung: Systemd-Logs werden ausschließlich im RAM gespeichert. Es gibt keine Logdateien mehr auf dem SSD-Stick. Dies reduziert die Anzahl kleiner, häufig auftretender Schreibzugriffe sehr deutlich.

- Chromium-Kiosk vollständig in den RAM verlegt
Die Autostart-Datei /home/pi/.config/autostart/wallbox-kiosk.desktop wurde angepasst.
Die Exec-Zeile wurde ersetzt durch:
chromium --kiosk --incognito --no-first-run --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --disk-cache-dir=/tmp/chromium-cache --disk-cache-size=0 --user-data-dir=/tmp/chromium-user --no-default-browser-check http://localhost:8080/
Wirkung: Chromium speichert seinen Cache, das Browserprofil, Cookies, Sessions und SQLite-Datenbanken ausschließlich im RAM. Der Browser verursacht keinerlei Schreibzugriffe mehr auf den SSD-Stick.

- Swap läuft bereits als ZRAM
Der Befehl „swapon --show“ zeigt, dass /dev/zram0 aktiv ist.
Wirkung: Swap findet ausschließlich komprimiert im RAM statt. Es gibt keinen Swap-Bereich auf dem SSD-Stick und damit keine Auslagerungsschreibzugriffe.

- Root-Dateisystem ist bereits mit „noatime“ gemountet
Die Mount-Ausgabe zeigt: /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
Wirkung: Beim Lesen von Dateien wird der Zugriffstimestamp (atime) nicht mehr aktualisiert. Dadurch entfallen viele kleine Metadaten-Schreibzugriffe.

Zusammengefasst:
Durch die Maßnahmen tmpfs für /tmp und /var/tmp, journald im RAM, Chromium-Caches im RAM, ZRAM-Swap und noatime wurden nahezu alle regelmäßigen Schreibzugriffe auf den SSD-Stick eliminiert. Das System arbeitet fast vollständig schreibfrei und ist dadurch besonders geeignet für einen 24/7-Dauerbetrieb mit sehr geringer Belastung des Speichermediums.

10. Eigene Notizen

Einloggen per SSH

1. Windows PowerShell öffnen,

2. Eingabe:

ssh pi@192.168.178.193

Passwort: raspberry

Unittest auf Windows-Rechner:

Environment aktivieren,

cd „C:\work\Python scripts\smart_home\oop_project“

pytest -v

Backend auf Windows-Rechner starten:

Environment aktivieren

cd „C:\work\Python scripts\smart_home\oop_project”

python -m smart_home.backend_app

Backend manuell auf dem Raspberry starten:

cd ~/smart_home/smart_wallbox/oop_project

source venv/bin/activate

python -m smart_home.backend_app

Neue Version aus dem Resporitory pullen (auf dem Raspberry):

cd ~/smart_home/smart_wallbox

git pull

Git Snapshot (Tag) erstellen:

- git status

- git add .

- git commit -m "Beschreibung"

- git tag -a NAME -m "Beschreibung"

- git push origin --tags

Wiederherstellen:
git reset --hard NAME